我原本用的是32位元的MinGW，題目說要能編譯出x86_64指令及架構的程式，所以我找到了MinGW-w64這組工具鏈

https://sourceforge.net/projects/mingw-w64/files/

Posix是支持多線程的意思，seh是異常處理機制，網路上說sjlj效能較差開銷大，所以選擇seh

接著編寫一個hello.c

進行編譯

查看hello.o的檔頭訊息，使用objdump -f hello.o

查看hello.o的 Section header table，使用objdump -h hello.o

對hello.o進行反組譯，使用objdump -S hello.o

問題來了，竟然沒有出現對應的c code!!!

上網查詢，才知道要在編譯時加入 -g的參數，這樣才會把c code的資訊一起編譯進去

使用 gcc –c –g hello.c 重新編譯一次，成功

先建立檔案並編譯，再查看section header

為了弄懂這題，首先要先了解組合語言中section到底是什麼，於是我查出每個片段名的意思

https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/debug/pe-format?redirectedfrom=MSDN#section-flags

在微軟的網頁找到了PE fromat，裡面有介紹每個片段的表格

.text段 : 用來保存實際的程式碼的地方

.data段 : 已經初始化的資料

.bss段 : 存放宣吿變數的地方(還沒有初始值)

.rdata段 : 已初始化的唯讀資料

.xdata段 : 儲存異常訊息的地方(自由格式)

.pdata段 : 儲存異常訊息的地方

剩下的目前還沒找到

所以我猜測:

global_init在.data段 、global_const在.rdata段、static_var在.data段、static_var_uninit在.bss段

auto_var在.data段、"hello world!\n"在.data段

為了驗證我的想法，我使用以下指令

global_init和static_var都在.data段沒錯

static_var_uninit在.bss段沒錯

global_const在.rdata段沒錯

用了另一個指令參數 -s(小寫)  hello world在.rdata段

但是卻找不到auto_var

於是用objdump -S(大寫) hello.o 再看一次程式碼

發現 int auto_var = 0x44444444 這段竟然直接放在程式碼段裡

查詢到維基百科 .bss和.data所存的變數都是全域變數

我的推論

Global是全域的意思，const是常量要放在唯讀，static的記憶體位置是固定的所以也當作全域

int auto_var是區域變數，在執行時才宣告。

首先寫一個hello.c

為了不需要每次都打很長的 riscv64-unknown-elf-gcc 指令及參數，我練習寫一個Makefile，並且先只用-march=rv32ima參數試試

結果產生錯誤，上面說還需要ABI的參數

查詢一下ABI是什麼東西

https://blog.csdn.net/zoomdy/article/details/79353313

於是在makefile上加入-mbi=ilp32 (ilp32意思是說，float和double數都由整數寄存器傳遞)

編譯成功

在Makefile中加入riscv64-unknown-elf-objdump 把它設為偽目標

查看檔頭訊息

網路上有另一種作法是用readelf這個命令

查看Section header table

進行反組譯

最後我決定來查詢每個參數的意義

riscv64-unknown-elf-gcc -nostdlib -fno-builtin -march=rv32ima -mabi=ilp32 -g -Wall

| -nostdlib | Do not look for object files in standard path. 不要在基本的路徑中尋找.o檔 |
| --- | --- |
| (-fno-pic) -fno-builtin | don't generate position-independent code (default) 預設不生成與位置無關的代碼，這裡使用builtin選項 |
| -march | Generate code for given RISC-V ISA (e.g. RV64IM) 指定RISC-V的指令集架構，這裡使用rv32ima |
| -mabi | Specify integer and floating-point calling convention. 指定整數和浮點數的表示方式 |
| -g | Generate debug information in default format. 產生gdb中可以看到的debug資訊 |
| -Wall | Enable most warning messages. 打開全部的警告訊息 |

rv32ima: 由rv32i、m、a 三個選項組成

rv32i: RV32I Base Integer Instruction Set  (32-bit 基本整數指令集，有 32個 32-bit暫存器)

m: Standard Extension for Integer Multiplication and Divison (新增了整數乘法除法指令)

a: Standard Extension for Atomic Instructions (新增了 Atomic相關的指令)

由於要直接輸出a.out，於是把-c參數拿掉，要用qemu運行，所以將起始點設在0x80000000

進行編譯

看一下檔頭資訊

接著使用qemu來執行看看

先來了解教材中qemu的參數

qemu-system-riscv32 -nographic -smp 1 -machine virt -bios none -kernel os.elf -s -S &

| -nographic | disable graphical output and redirect serial I/Os to console 關閉圖形輸出，並將I/O對接到當前的終端機 |
| --- | --- |
| -smp | set the number of CPUs 設定cpu的核心數 |
| -machine | selects emulated machine 指定模擬的機器，這裡選virt(虛擬的) |
| -bios | set the filename for the BIOS 指定bios設定檔，這裡沒有，所以是none |
| -kernel | 指定使用的kernel 這裡用我們寫的os.elf |
| -s | shorthand for -gdb tcp::1234 縮寫(設定讓gdb用來除錯的端口為1234號) |
| -S | freeze CPU at startup (use 'c' to start execution) 剛啟動時凍結CPU的運行(用來等gdb打開) |
| & | (Linux指令參數)在背景執行 |

設定完Makefile檔後便執行看看

使用ps指令查看運行中的程式，qemu執行中，等待我們用gdb去測試

另外我們查看1234port是不是真的被我們的qemu使用。

PS中的winpid是7460，而使用netstat查詢占用port的程式，也是7460，沒錯。

接著使用gdb來調試。

一樣先瞭解gdb的各種參數

riscv64-unknown-elf-gdb os.elf -q -x gdbinit

| -q | Do not print version number on startup. 在啟動時不顯示版本資訊 |
| --- | --- |
| -x | Execute GDB commands from FILE. 啟動gdb後執行指定檔案中的指令 |

Gdbinit檔中的gdb指令

| set disassemble-next-line on | 反組譯下一行要執行的程式 |
| --- | --- |
| b _start | 在 _start 的位置設立斷點 |
| target remote : 1234 | 設定遠端除錯的端口 這裡是1234號 |
| c | 讓CPU開始執行程式 |

成功運行反組譯的功能，但是卻卡住了。

課堂上詢問老師，原來還缺乏啟動的開機程式以及可以輸出文字的uart驅動，所以我們回頭來把這兩個程式補上。

因此我們先用組合語言來寫一個開機的程式。

翻閱ref資料，可以查到每個指令的意思

將開機程式單獨編譯，再用gdb測試，成功!!

gdb偵測到的最後一行是wfi，因為我們的開機程式最後並沒有跳到kernel的指令，所以CPU執行完最後一行就休息了

接著來寫kernel

因為還不能用printf，先將hello.c改為while就好

然後在開機程式的最後一行加上跳到main的指令

用gdb測試，成功跳到main了!!

接著來寫uart驅動程式

回到我們的hello.c

使用剛寫好的uart驅動函數來輸出文字

make完用qemu執行看看

成功!! 接著用gdb執行看看

為避免排版上篇幅過長，我把我對命令的理解直接打成註釋